#### RCF

### ART 200AM

_____________________________________

## Instrukcja obsługi

##### BARDZO WAŻNE

- Przed podłączeniem i użytkowaniem głośnika proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki!

- Poniższe wskazówki pomogą uniknąć uszkodzenia głośnika, jak też pomagają przy bezpiecznym użytkowaniu.

- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji głośników.

- Nie podłączaj do głośnika większej mocy niż jest wskazana w charakterystyce technicznej dla odpowiedniego modelu.

##### Względy bezpieczeństwa

- Aby uniknąć ryzyka zranienia ludzi lub uszkodzenia przedmiotów w pobliżu głośnika, należy go zainstalować w sposób stabilny i bezpieczny.

- Głośnik może być zainstalowany w miejscu do tego odpowiednim; głośniki sufitowe muszą być zainstalowane tylko w suficie.

- Podłączyć głośniki może tylko osoba posiadająca wiedzę techniczną i doświadczenie na ten temat, lub stosując odpowiednią instrukcję obsługi sprzętu, z jakim głośnik ma być skonfigurowany, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem.

- Nigdy nie podłączaj głośnika do urządzenia podłączonego do sieci.

- Przed podłączeniem głośnika aktywnego do sieci upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.

- Cały system dźwiękowy musi być zaprojektowany i zainstalowany zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektrycznych.

- Nigdy nie wykonuj napraw sprzętu elektrycznego we własnym zakresie. Wezwij osobę odpowiednio przeszkoloną.

- Jeśli z głośnika wydobywa się zapach spalenizny lub dym, natychmiast odłącz go od sieci.

- Aby uniknąć porażenia prądem nigdy nie dokonuj połączeń mokrymi rękami.

##### ART 200AM

ART 200AM jest profesjonalnym, aktywnym zestawem głośnikowym, zaprojektowanym dla serii zestawów głośnikowych ART. Wyposażony jest w mikser, zawierający:

- 2 symetryczne wejścia „mic/line”

- 1 niesymetryczne wejście „line” (do bezpośredniego podłączenia oddzielnego miksera, keyboardu itp.)

- oddzielną regulację głośności dla każdego wejścia

- 4-zakresowy equalizer dla wejść „mic/line”

- wejście/wyjście dla zewnętrznych efektów.

ART 200AM zawiera dwa wzmacniacze, zaprojektowane specjalnie dla 12” głośnika niskotonowego i 1” drivera dla tonów wysokich. Obudowa wykonana jest ze spienionego polipropylenu, ponadto jest mocna, zwarta i lekka, przez co zestaw może być łatwo transportowany.

##### Regulacje i funkcje

- Wejście 1 i 2

Wejścia te mogą być używane do symetrycznego i niesymetrycznego podłączenia mikrofonów dynamicznych o niskiej impedancji lub źródeł dźwięku z niesymetrycznym wyjściem (np. przedwzmacniacz, mikser, odtwarzacz CD, instrumenty muzyczne, itp.)

- Regulacja głośności 1 i 2

Pokrętła do regulacji poziomu głośności wejścia 1 i 2. Ważne jest aby nie zwiększać nadmiernie poziomu głośności (powyżej poziomu „nasycenia” obwodów wzmacniaczy), gdyż może to spowodować zakłócenia odsłuchu dźwięku. Przed podłączeniem mikrofonu najlepiej zmniejszyć głośność do minimum (przez przekręcenie pokrętła w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara do oporu) i dopiero po podłączeniu stopniowo regulować poziom głośności.

Pokrętła te mają wpływ na wyjściowy poziom sygnału w wyjściu Pętli efektów.

- Wejście 3

Może być używane do podłączenia źródeł dźwięku z niesymetrycznym wyjściem (np. przedwzmacniacz, mikser, odtwarzacz CD, instrumenty muzyczne, itp.)

- Regulacja głośności 3

Pokrętło to używane jest do regulacji poziomu głośności wejścia 3. Ważne jest aby nie zwiększać nadmiernie poziomu głośności (powyżej poziomu „nasycenia” obwodów wzmacniaczy), gdyż może to spowodować zakłócenia odsłuchu dźwięku.

- Regulacja wysokich tonów

Używane do ustalenia poziomu wysokich tonów dla wejść 1 i 2 (dodawanie – pokrętło zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, odejmowanie – odwrotnie). Kiedy pokrętło jest w pozycji centralnej sygnał jest nie zmodyfikowany.

- Regulacja średnio-wysokich tonów

Używane do ustalenia poziomu średnio-wysokich tonów dla wejść 1 i 2.

- Regulacja średnio-niskich tonów

Używane do ustalenia poziomu średnio-niskich tonów dla wejść 1 i 2.

- Regulacja niskich tonów

Używane do ustalenia poziomu niskich tonów dla wejść 1 i 2.

- Wyjście COMMLINK

Wyjście służy do podłączenia następnego zestawu ART 200AM, poprzez standardowy przewód jack-jack. Umożliwia to niezależne wzmacnianie sygnałów z jednego źródła na dwóch zestawach głośnikowych, jest możliwość regulacji barwy dźwięku (pokrętła 5, 6, 7, 8) dla wejść 1, 2 oraz 3 dla każdego zestawu ART 200AM. Połączenie dwóch zestawów ART 200AM zwiększa ilość dostępnych wejść do 6.

- Gniazdo pętli efektów

Służy do podłączenia do ART 200AM zewnętrznego efektu (np. delay, chorus, reverb), który przesteruje sygnały z wejść 1 i 2.

- Uziemienie

Służy do uziemienia metalowych części ART 200AM, kiedy gniazdo, do którego podłączyliśmy zestaw nie ma uziemienia. Połączenie to musi zostać dokonane przez wykwalifikowanego elektryka!!!

- Dioda limitera

Zaświecona sygnalizuje, że limiter przeciwprzeciążeniowy zaczął pracę, co chroni wzmacniacz przed zakłóceniami a głośnik przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniami.

- Dioda „włączony”

Sygnalizuje, że zestaw jest włączony.

- Włącznik

Służy do włączania i wyłączania zestawu.

- Przełącznik napięcia

Służy do wyboru napięcia sieciowego (115 lub 230 V). Przestawienia może dokonać tylko osoba uprawniona do serwisowania urządzeń RCF.

- Gniazdo zasilania

Służy do podłączenia przewodu zasilającego.

- Bezpiecznik

Chroni obwód zasilający zestawu. W przypadku przepalenia bezpiecznika lub zmiany napięcia sieciowego, wymiany bezpiecznika może dokonać tylko osoba uprawniona do serwisowania urządzeń RCF.

##### Instalacja

- Aby uniknąć ryzyka zranienia ludzi lub uszkodzenia przedmiotów w pobliżu głośnika, należy go zainstalować w sposób stabilny i bezpieczny.

- Nie umieszczaj głośnika na powierzchniach silnie wibrujących, czy w obszarach mocno zapylonych lub zawilgoconych.

- Kiedy używasz głośnika na wolnym powietrzu unikaj eksponowania go w miejscach, gdzie byłby bezpośrednio narażony na działanie czynników atmosferycznych.

- Nigdy nie ustawiaj więcej niż 2 głośników w konfiguracji „wieżowej”.

Głośnik może być ustawiony bezpośrednio na podłodze dzięki nóżkom „A” (rys. 2). Ochronne elementy („C”) umożliwiają ustawienie głośnika na którymś z boków, bez obawy, że doprowadzi to do zniszczenia obudowy. Dzięki umiejscowieniu nóżek i odpowiadającym im wgłębieniom „D” na górze zestawu, możliwe jest ustawianie zestawów głośnikowych jednego na drugim w systemie „wieżowym” (max. 2). Sześciokątne otwory na czterech bokach głośnika („B” na rys. 2) służą do mocowania uchwytów montażowych (nie są w zestawie).

##### Dane techniczne

| Typ | Aktywny głośnik, bass reflex |
| --- | --- |
| Głośniki | 1 głośnik 12” (300 mm) 1 głośnik 1” wysokotonowy |
| Pasmo przenoszenia | 58 – 20.000 Hz |
| Kąt pokrycia dźwiękiem | 90º * 75º |
| Maksymalne ciśnienie dźwięku | 121 dB (1m) 118 dB (1m – w komorze bezechowej) |
| ###### Sekcja procesora |  |
| ###### Częstotliwość | 1800 Hz |
| ###### Crossover | Elektroniczny – 24 dB/oktawę |
| ###### Ochrona głośnika | Termiczna i przeciwprzeciążeniowa |
| ###### Sekcja wzmacniaczy |  |
| ###### Moc wzmacniacza niskich częstotliwości | Nominalna: 120 W Muzyczna: 240 W |
| ###### Moc wzmacniacza wysokich częstotliwości | Nominalna: 40 W Muzyczna: 80 W |
| ###### Zniekształcenia | Max. 0,01% |
| ###### Wejścia: czułość/impedancja | Wejścia 1 i 2: mic: 5mV/12kOhm (symetryczne) line: 60mV/10kOhm (niesymetryczne) Wejście 3: 300mV/10kOhm |
| ###### 4-pasmowy equalizer | niskie: ± 15 dB – 60Hz średnio-niskie: ± 15 dB – 400 Hz średnio-wysokie: ± 15 dB – 2,5 Hz wysokie: ± 15 dB – 12 kHz |
| ###### Ochrona | Termiczna, przeciwprzepięciowa |
| ###### Regulacje | 3 * głośność, 4 * tony |
| ###### Zasilanie | 115/230 Vac (± 5%) – 50/60 Hz / 200 VA |
| ###### Obudowa |  |
| ###### Materiał | spieniony polipropylen |
| ###### Otwory na uchwyty montażowe | 4 otwory M10 |
| ###### Wymiary (szer.*wys.*gł.) | 390*620*312 mm |
| ###### Wewnętrzna pojemność | 48 l |
| ###### Waga | 18 kg |